| Teljesítménynyilatkozat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16) Korm.rendelet szerint |  |  |  |  |  |
| 1.Terméktípus egyedi azonosító kódja: | FBS egykomponensű szilikon ragasztó és tömítő |  |  |  |  |
| 2. Típus-,tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását | A termék a csomagoláson lévő gyártási idővel azonosítható |  |  |  |  |
| 3.Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Egy szilikon bázison felépített paszta konzisztenciájú Egy komponens ragasztó és tömítő anyag, mely a levegő nedvességének hatására fokozatosan gumiszerű tulajdonságokat vesz fel. A kialakult ragasztófilm, illetve tömítő réteg rugalmas és ezt a tulajdonságát széles hőmérséklettartományban (-50 oC és +200 oC között használható) tartósan megtartja. Hézagok, repedések vízálló és légzáró tömítése. |  |  |  |  |
| 4.Forgalmazó,bejegyzett kereskedelmi neve,ill.bejegyzett védjegye,valamint értékesítési címe a 11.cikk(5)bekezdésében előírtaknak megfelelően | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |  |  |  |
| 5.Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe,akinek a megbízása körében a 12.cikk(2) bekezdésben meghatározott feladatok tartoznak: | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |  |  |  |
| 6. Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány,nemzeti műszaki értékelés,vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátási dátuma: | KERMI eng. száma: III/10042/1984. ÉME eng. szám: A313/2007 |  |  |  |  |
| 7.A nyilatkozat szerinti teljesítmény: |  |  |  |  |  |

| MŰSZAKI JELLEMZŐK |  |
| --- | --- |
| Paszta állapotban |  |
| Küllem | könnyen kenhető paszta |
| Szín | transzparens |
| Sűrűség | 1,1-1,15 g/cm3 |
| Nyitott idő (hőmérséklettől és páratartalomtól függően) | max. 20 perc |
| Átkötés (hőmérséklettől és páratartalomtól függően) | max. 5 mm/24 óra |
| Kinyomhatóság (230C-on, 3 mm-es fúvókán, kb 4 bar-nál) | 220-240 ml/perc |