|  | Teljesítménynyilatkozat |  |
| --- | --- | --- |
| 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16) Korm.rendelet szerint |  |  |
| 1.Terméktípus egyedi azonosító kódja: | VINILFIX PVC CSŐ –ÉS CSŐIDOM RAGASZTÓ |  |
| 2. Típus-, tétel, sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását | A termék a csomagoláson lévő gyártási idővel azonosítható |  |
| 3.Az építési termékgyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | A termék az ivóvízellátás,szennyvízelvezetés,illetve egyéb technológiai területen felhasználható PVC csövek és idomok összeragasztására alkalmazható. Az ivóvíz hőmérséklete a 30C-ot nem haladhatja meg. |  |
| 4.Importőr, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe a 11.cikk(5)bekezdésében előírtaknak megfelelően | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |
| 5.Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12.cikk(2) bekezdésben meghatározott feladatok tartoznak: | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |
| 6.Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: | 1+rendszer |  |
| 7. Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés, vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátási dátuma: | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest Diószegi út 37.) 1415 számon bejelentett szerv által 2011.09.27-én kiadott A-129/1995 sz. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) |  |
| 8.A nyilatkozat szerinti teljesítmény: |  |  |
| Alapvető jellemzők | Teljesítmény | Vizsgálati/értékelési mód |
| Sűrűség | 900-980kg/m3 |  |
| Szárazanyag tartalom | 22 ± 2 tömeg % | MSZ EN 827:2006 |
| Kifolyási idő: | 20-60 sec. | Ford.650 cm3 |
| Kötési idő (+4°C és +20°C között): | 2-4 perc |  |
| Nyíró tapadó szilárdság 24 óra kötési idő után | ˃1,7 Mpa | gyártói előírás szerint |